Plurafac  LF 系列

应用

Plurafac LF 031

 Plurafac LF 031非常耐碱，在温度在70 °C以上时，它是非常有效的润湿剂。它的主要的应用在工业清洗和纺织助剂。泡沫可以用Plurafac LF 224 或LF 403来控制。

Plurafac LF 120

    Plurafac LF 120是非常有效的润湿剂，它的主要的应用在自动洗碗机清洗剂，漂洗水，工业上的玻璃清洗和金属喷射清洗剂。 它也用于磷化池和食品加工机械等的清洗。它可以和 Plurafac LF 403组成一个非常低泡的配方。

Plurafac LF 120也推荐用作固体的润湿剂。

Plurafac LF 220 

Plurafac LF 220是一个亲水性的表面活性剂，主要应用于工业清洗剂和玻璃漂洗剂。它可以和 Plurafac LF 221 、 LF 405 配合使用，以提高它们的润湿性、水分散性以及提高浊点。

Plurafac LF 221

     Plurafac LF 221应用于工业和家庭的自动洗碗机漂洗剂中，可单独使用，也可与其它的Plurafac LF 产品配合使用。它是非常高效的润湿剂，具低泡趋向，在工业清洗中表现显著。

Plurafac LF 221 能抵抗强酸。

Plurafac LF 223

     Plurafac LF 223是一个非常低泡的表面活性剂，在大容器如桶，罐格和管道清洗中，它表现出很高的污垢分散能力。 由于它是一个亲油性的表面活性剂，它添加到洗碗机清洗剂中可提高塑料器皿和餐具的亲合力。

Plurafac LF 224 

Plurafac LF 224应用于低温清洗剂中，这种条件下气液相易形成过多的泡沫。它可以和其它的亲水性 Plurafac LF 类产品一起应用于洗碗机清洗剂中，以提高和塑料器皿的润湿能力。它比Plurafac LF 223亲油性更强。

Plurafac LF 400 

Plurafac LF 400是非常有效的润湿剂。它可应用于牛奶场、酿酒厂等的硬表面清洗剂中，工业清洗剂，家庭清洗剂和漂洗剂中。它也应用于低泡清洁剂配方。

Plurafac LF 401

      Plurafac LF 401是一个高效的清洁剂，LF401独特的应用在洗衣房重垢去污剂，家庭和其它的特效清洗剂中。它也可用于酸洗池和碱性金属清洗中。

Plurafac LF 403 

Plurafac LF 403是一个非常低泡的表面活性剂。它可应用于重垢去污剂和轻垢去污剂中来控制泡沫和提供净洗力。 其它的应用包括洗碗机清洗剂、漂洗剂、地板清洁剂、牛奶场清洁剂以及其它的要求控制泡沫到最小的清洁剂。如果Plurafac LF 403应用于漂洗剂中，需要注意的是它的浊点很低，这意味着必需加入大量的溶剂以获得清澈溶液。 它的憎水性很强，润湿能力不是很高，这从其外观也可以看出。因此在漂洗剂中我们推荐Plurafac LF 120, LF 221 或 LF 400 与Plurafac LF 403配合使用。

在漂洗水中，若以亲水性的表面活性剂和亲油性的表面活性剂配合使用，可以在玻璃和塑料表面获得非常干净、无斑迹的清洗效果。

在高压喷射清洗剂中它们表现良好。

Plurafac LF 403可用作低泡乳化剂来乳化矿物油。

Plurafac LF 404 

Plurafac LF 404是非常有效的润湿剂，它是非常低泡的表面活性剂，憎水性适中。对悬浮的固体它有很强的分散能力。它能促进可溶性物质的扩散。对其它的表面活性剂而言，它可用作防沫剂。

Plurafac LF 404可用作家庭和工业的自动洗碗机清洗剂、低泡的工业清洗剂、牛奶场和酿酒厂清洁剂以及机械地板清洁剂。它也是一个非常有效的矿物油乳化剂。

在60 °C以上，在洗衣房清洁剂中， Plurafac LF 404能够和阴离子表面活性剂配合使用。 它的优势在于它泡沫很低，具有高效的润湿性，能够乳化脂肪污垢。在水中它浊点很低，在低温下它的应用效果亦有保证。

Plurafac LF 405

      Plurafac LF 405 是一个最具通用性的产品。它是一个高效的润湿剂、分散剂、均染剂。它仅有少许泡沫，可用作其它表面活性剂的防沫剂。

它能够应用在以下产品：

家庭自动洗碗机清洗剂、工业洗碗机漂洗剂、低泡工业清洗剂、牛奶场清洁剂

、酿酒厂清洁剂、洗衣房重垢去污剂、洗衣房轻垢去污剂、机械地板清洁剂、矿物油乳化剂

Plurafac LF 405是一个亲水性的表面活性剂，在水中它浊点很低。

Plurafac LF 131 

Plurafac LF 132 

Plurafac LF 231 

Plurafac LF 431

这些表面活性剂具有以下优良特性：

---对酸、碱介质稳定

---无泡或低泡

---对洗液中含有污垢及标签胶产生的泡沫有抑制作用

---对硬水不敏感

---良好的润湿行为

---生物降解

Plurafac LF 500 

Plurafac LF 500能够和低浊点的产品一起应用在漂洗剂中以提高它们在热水中的分散能力。也可用于硬表面清洗剂中以提高它们的润湿性。

Plurafac LF 600

      Plurafac LF 600主要和二磷酸盐或三磷酸盐应用于工业清洗，如汽车清洗、汽车发动机的高压喷射清洗。它也应用于工作间地板、塑料、金属和其它的硬表面清洁剂中。

Plurafac LF 700 

Plurafac LF 700是一个非常有效的、低泡的润湿剂。它主要应用于自动洗碗机清洗剂和漂洗剂，牛奶场清洁剂、酿酒厂清洁剂。它也应用于洗衣房轻垢去污剂和工业清洗中的泡沫抑制剂。

Plurafac LF 711 

Plurafac LF 711是一个非常有效的、耐酸的润湿剂。它主要应用于自动洗碗机清洗剂和漂洗剂，酸性和碱性金属清洗剂。它也用作煤尘和其它固体微粒的润湿剂。

Plurafac LF 1300 

Plurafac LF 1300的主要应用和Plurafac LF 700一样。它的优势在于它泡沫更低 ，这使它在多种工业清洗工艺中可作为一个有效的防沫剂来使用。

Plurafac LF 1430 

Plurafac LF 1430是一个润湿剂和防沫剂。它可以添加到高碱性的洗瓶剂中 ，单独或与其它的低泡表面活性剂如Plurafac LF, Pluronic PE 或Pluronic RPE 系列配合使用。体系可以是酸性或弱碱性。产品中应用磷酸化合物以分散石灰和防止水垢。
