Lutensol TO 系列

性质：Lutensol TO 类型是非离子表面活性剂，由饱和的十三碳异构醇加工而成。

用于清洗、去污的非离子表面活性剂，也可用于相关的化学及工业领域，对环境无毒害。

结构式：

RO(CH 2 CH 2 O)x H

R = iso-C 13 H 27

x = 3, 5, 6, 6.5, 7, 8, 10, 12, 15 或20  数字代号指示乙氧化程度。

Lutensol TO 89 由约90%的 Lutensol TO 8 和水构成。

Lutensol TO 109 同约 85 %的 Lutensol TO 10和水构成。

Lutensol TO 129 由约85 %的 Lutensol TO 12 和水构成。

Lutensol TO 389 是一个特殊的Lutensol TO 3 和Lutensol TO 8的混和物，活性成分约占 90 %，水约占10%。

Lutensol TO 565 是 Lutensol TO 5 和Lutensol TO 65的混和物。

应用：

Lutensol TO类型属于非离子表面活性剂， 主要应用于清洁，清洗行业，也适用于其它相关的化学及工业领域，具有优秀的表面活性。在清洁、净洗领域的应用涉及家庭、工业及公共设施。由于是非离子表面活性剂，Lutensol TO 类型产品能够和其它非离子、阴离子和阳离子活性剂及助剂复配使用，并与烷基磺酸盐等产品有良好的兼容性。

Lutensol TO 类型具有多功能性，能够广泛的应用在酸性、碱性及中性的清洗剂配方中，适合各种需求的应用。同时，在可以作为有效的乳化剂，用于乳液加成。

清洗剂

Lutensol TO类型有高的去污能力和分散能力。是非常有效的乳化剂和润湿剂，因此，它经常被用作去污剂和清洗剂，在其它工业加工过程中，也需要这种特性。r

低乙氧化程度的Lutensol TO 产品，对矿物油有好的乳化效果，在冷水清洗中独特的效果。

中等乙氧化程度的Lutensol TO 产品，在各种用途的清洗剂中均有应用。涉及家庭清洗、工业清洗、商洗，一些酸、碱、盐和有机溶液被加入配方以满足特殊需要。

高浓度的无机盐能够削弱Lutensol TO 类型产品的溶解性。不过，这不一定影响它们的清先特性。

尽管这类电解液不会使 Lutensol TO 类型产生沉淀，便仍会使溶液变得混浊甚至分离出来，如果它们仍然匀一，那么性能将不会受到影响。

中性清洗剂

Lutensol TO 8, TO 10, TO 12, TO 89, TO 109 和TO 129 的水溶性产品，在与阴离子复配的中性清洗剂性能良好。建议加一些增溶剂。

中性金属清洗剂

具有抑蚀作用的金属清洗剂和去油剂能够应用Korantin ® MAT 和 Korantin PAT构成配方。

水溶性的表面活性剂，特别是 Lutensol TO 8 或TO 89 和 Lutensol TO 10 或 TO 109，在这些配方中是非常好的润湿剂。

碱性清洗剂

这种类型的清洗剂基于氢氧化钠、碳酸钠、硅酸盐和磷酸盐。它们主要应用于金属电镀、磷酸化、涂层前。Lutensol TO 8, TO 10 和TO 12在这方面表现出色，通常可和阴离子的Lutensit A-PS 和 Lutensit A-LB类型, 螯合剂、分散剂共同使用。

酸性清洗剂

Lutensol TO 8, TO 10, TO 12, TO 89, TO 109 和 TO 129 能在有硫酸、磷酸等的条件下用于脱脂、去垢。配方包含 Lutensol FA 12, Protectol KLC 类型和抑蚀剂，例如Korantin BH 类型产品。

家用清洗剂

家庭用去污剂通常是中性的，一些是弱酸或弱碱性。用Lutensol TO 5, TO 6, TO 65, TO 7, TO 8, TO 10, TO 89, TO 109和TO 129,和其它非离子表面活性剂、螯合剂、分散剂可共同构成配方。

Lutensol TO12, TO15 和TO 20 能和Pluriol ® E用于固体清洗剂中。

溶剂型清洗剂

Lutensol TO 3和 Lutensol TO 5 能和 Emulan P 用于烃的乳化，例如煤油和矿物油。

乳化

Lutensol TO类型通常有好的乳化效果，实际应用根据HLB值进行选择，HLB值与乙氧化程度相关。,

Lutensol TO类型能够和其它乳化剂组合使用，比如阴离子的Emulan和非离子的Emulphor ® 类型，也可与碱性肥皂、 胺皂、磺酸脂等共同使用。

决定乳化剂的最好组合和用量，测试是最有效的、必需的方法。测试是必须的，因为电解物的对乳液影响很大, 会导致固液分离，在加热和机械作用时更应注意。

Lutensol TO 5, TO 6, TO 65, TO 7, TO 8, TO 10, TO 12, TO 15, TO 20 和TO 389 能用于乳化芳香烃溶剂，例如苯、甲苯、石脑油等。

Lutensol TO 7, TO 8, TO 10, TO 12, TO 15和 TO 20 能用于乳液聚合过程，乳化例如丙烯酸、乙烯、苯乙烯之类的单体。可以单独使用，也可和其它阴离子乳化剂共同使用，例如 Emulphor OPS 25。

分散

表面活性剂的分散能力在清洗和乳化过程起着非常重要作用， 在单一微粒分散在水、极性溶剂或混和溶剂中时，它起到最重要的作用。

Lutensol TO类型在研磨加工在是有效的分散剂，同时也可应用于化学反应、凝胶等生成的固体微粒的分散。它们能单独应用，也可和保护胶体共同使用。

润湿

Lutensol TO类型是很好的润湿剂，能用于各种精炼、混和、表面处理等加工过程。此外，在实际条件下的试验是非常必要的，以便选出针对特殊应用的最好产品。

其它应用

Lutensol TO 类型在皮革、造纸、油漆、建筑等工业均有应用。